16-Port Gigabit PoE+ 2-Port Gigabit SFP Unmanaged Ethernet Switch

24-Port Gigabit PoE+ 2-Port Gigabit SFP Combo Unmanaged Ethernet Switch

Manuale Utente

Contenuto

Si prega di controllare i seguenti articoli dopo aver disimballato, se dovesse mancare qualcosa, si prega di contattare il rivenditore locale.

|  | Prodotto | Quantità |
| --- | --- | --- |
|  | Switch | 1 pc |
|  | Cavo alimentazione CA | 1 pc |
|  | Accessori montaggio | 1 set |
|  | Manuale utente | 1 pc |

Panoramica prodotto

Questa serie conprende switch 16-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit

SFP Unmanaged e 24-Porte Gigabit PoE+

2-Porte Gigabit SFP Combo.

Questa serie di switch supporta 4 modalità di lavoro: predefinito

modalità QoS, modalità CCTV e modalità VLAN. Può essere

ampiamente utilizzato nei sistemi di monitoraggio della sicurezza video, rete

progetti, ecc.

Questa serie include tre tipi di modelli:

- 16-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit SFP Unmanaged

- 24-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit SFP Combo Unmanaged (250W/410W)

Aspetto e dimensioni

16-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit SFP Unmanaged Dimensioni (mm)

1

Switch Ethernet non gestito Gigabit PoE a 16 porte/24 porte

Pannello frontale

Retro

24-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit SFP Combo Unmanaged (250W/410W)

Dimensioni (mm)

Pannello frontale

Retro

2

Switch Ethernet non gestito Gigabit PoE a 16 porte/24 porte 			 Switch Ethernet non gestito Gigabit PoE a 16 porte/24 porte

| Installazione | Specifiche |  |
| --- | --- | --- |

- Prima dell'installazione, spegnere l'apparecchiatura. L'installazione quando il dispositivo è acceso è vietata.

- Lo switch supporta l'installazione su rack e desktop. Seguire i passaggi di installazione su rack:

| Passaggio 1: fissare i ganci sul lato dello switch | Accessori |
| --- | --- |
|  | L-brackets |
|  | Screws |

Passaggio 2: installare lo switch sul rack. La distanza tra i dispositivi deve essere superiore a 5 cm.

- Al termine del passaggio 2), utilizzare cavi Cat5 o superiori per collegare lo switch e il dispositivo.

- Controllare l'installazione e il cablaggio, dopo aver verificato che la connessione è corretta e affidabile, accendere l'interruttore.

L'installazione è completata.

PRECAUZIONI

- Accendere il sistema solo dopo aver confermato che il cablaggio è corretto, per evitare danni all'apparecchiatura. Si consiglia di utilizzare l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione CA nella confezione per collegare l'alimentatore.

- Per migliorare le prestazioni di trasmissione, si consiglia di utilizzare cavi Cat5 o superiori per collegare lo switch e i dispositivi alimentati.

- Per migliorare le prestazioni di protezione, si consiglia sempre di effettuare prima la connessione a terra e scollegarla alla fine durante il funzionamento del dispositivo.

- Prima di utilizzare o manutenere lo switch, leggere attentamente il manuale dell'utente per evitare danni alle apparecchiature causati da malfunzionamento.

3

|  |  |  |  |  | 16-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit SFP Unmanaged |  |  | 24-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit |  |  | 24-Porte Gigabit PoE+ 2-Porte Gigabit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prodotto |  |  |  |  |  | SFP Combo Unmanaged (250W) |  |  | SFP Combo Unmanaged (410W) |  |  |
|  |  | Hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porta downlink |  |  | 16*10/100/1000Base-T PoE+ RJ- |  |  | 24*10/100/1000Base-T PoE+ RJ-45(Auto-MDI/MDI-X) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45(Auto-MDI/MDI-X) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porta Uplink |  |  | 2*1000Base-X SFP |  |  | 2*GE Porte Combo (La porta SFP è precedente alla porta RJ-45) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 * Alimentazione, indicatore di alimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indicatori a led |  |  | 1 * PoE-Max, indicatore di alimentazione PoE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 * Link / Act, indicatori stato porta |  |  | 24*Link/Act, indicatori stato porta |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2*SFP indicatori stato porta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dimensioni |  |  | 440mm*178.8mm*44mm |  |  | 440mm*284mm*44mm |  |  |  |  |  |
|  |  | (L*P*A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tensione ingresso |  |  | 100 ~ 240V CA, 50 ~ 60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consumo |  |  | ≤250W (Pieno carico incluso PoE) |  |  |  |  |  | ≤410W (Pieno carico incluso PoE) |  |  |
|  |  | energetico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiale |  |  | Scocca in metallo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Installazione |  |  | Montaggio su rack/desktop/parete |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proprietà Switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Standards |  |  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modi |  |  | Memorizza e inoltra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inoltro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tabella MAC |  |  | 8k, Supporta l'apprendimento automatico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacità |  |  | 128Gbps / non bloccante |  |  | 156Gbps / non bloccante |  |  |  |  |  |
|  |  | Switching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PoE Standard |  |  | IEEE 802.3af/at |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo alimentaz. |  |  | End-span |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PoE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Assegnazione PIN PoE |  | 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PoE Budget |  |  | 30W max per ogni porta, 230W max per l'intero switch |  |  |  |  |  | 30W max per ogni porta, 370W max per l’intero switch |  |  |
|  |  | Affidabilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protezione |  |  | 6kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temp. operativa |  |  | -10℃~50℃, 10%~90% (Senza condensa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temp. stoccaggio |  |  | -40℃~70℃, 5%~90% (Senza condensa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caratteristiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Modalità predefinita: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gli switch in questa modalità possono funzionare come switch core e tutte le porte possono comunicare tra loro. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Modalità QoS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Le porte switch a 18 porte 15, 16, SFP1 e SFP2 fungono da porte uplink, le porte 1-8 fungono da porta ad alta priorità. Tutte le porte possono comunicare tra loro separatamente. Le porte switch a 24 porte 23, 24, SFP1 e SFP2 fungono da porte uplink, le porte 1-8 fungono da porta ad alta priorità. Tutte le porte possono comunicare tra loro separatamente. Modalità CCTV: La distanza di trasmissione dello switch a 18 porte delle porte 9-14 è estesa fino a 250 m, ma la velocità dati è limitata a 10 Mbps La distanza di trasmissione dello switch a 24 porte delle porte 17-22 è estesa fino a 250 m, ma la velocità dati è limitata a 10 Mbps. Modalità VLAN: Le porte switch a 18 porte 1-14 sono isolate l'una dall'altra ma in grado di comunicare con le porte 15, 16, SFP1 e SFP2 Le porte switch a 18 porte 1-14 sono isolate l'una dall'altra ma in grado di comunicare con le porte 15, 16, SFP1 e SFP2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modo Switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |