Scheda tecnica dello switch | UTP3310-PSB, UTP3310TS-PSB

Switch Ethernet non gestito 8 porte Gigabit PoE+ e 2 porte uplink Gigabit RJ45

Switch Ethernet non gestito 8 porte Gigabit PoE+ e 1 porta uplink Gigabit RJ45 e 1 SFP

Panoramica

Questa serie contiene i seguenti tipi:

- UTP3310-PSB: Switch Ethernet non gestito ad 8 porte Gigabit PoE+ e 2 porte uplink Gigabit RJ45

- UTP3310TS-PSB: Switch Ethernet non gestito ad 8 porte Gigabit PoE+, 1 porta uplink Gigabit RJ45 e 1 porta Gigabit SFP

UTP3310-PSB fornisce 8 porte Ethernet RJ-45 * 10/100/1000 Mbps, 2 porte Ethernet uplink RJ-45 10/100/1000 Mbps. UTP3310TS-PSB fornisce 8 porte Ethernet RJ-45 * 10/100/1000 Mbps, 1 * 10/100/1000 Mbps RJ-45 e 1 * 1000 Mbps SFP porte Ethernet uplink. Tutte le porte RJ-45 downlink supportano Power-over-Ethernet (PoE) e forniscono fino a 45 W di potenza per porta. Soddisfa lo standard IEEE 802.3af/at.

Lo switch supporta 2 modalità di lavoro tramite DIP switch: Default e VLAN. Può essere ampiamente utilizzato nei sistemi di monitoraggio della videosorveglianza, nei progetti di rete, ecc.

Caratteristiche e punti salienti

Interfacce

- UTP3310-PSB: 8 * 10/100/1000BASE-T PoE + RJ-45 (MDI/MDIX automatico) 2 * 10/100/1000BASE-T RJ-45 (MDI / MDIX automatico)

- UTP3310TS-PSB: 8 * 10/100/1000BASE-T PoE + RJ-45 (MDI/MDIX automatico) 1 * 10/100/1000BASE-T RJ-45 (MDI/MDIX automatico) 1 * 1000BASE-X SFP

Modalità Smart con un solo tasto

- Predefinito: tutte le porte sono libere di comunicare, distanza di trasmissione: 0 ~ 100 m.

- VLAN: le porte di downlink sono isolate l'una dall'altra, ma possono comunicare con le porte di uplink.

| Scheda tecnica dello switch | 1 |
| --- | --- |

Specifiche tecniche

|  | Articolo |  |  | UTP3310-PSB |  |  | UTP3310TS-PSB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specifiche hardware |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte di downlink |  |  | 8 * 10/100/1000BASE-T PoE + RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) |  |  |  |  |  |
|  | Porte uplink |  |  | 2 * 10/100/1000BASE-T RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) |  |  | 1*10/100/1000BASE-T RJ-45 (Auto-MDI/MDI-X) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1*1000BASE-X SFP |  |  |
|  |  |  |  | 1 * PWR, indicatore di alimentazione |  |  |  |  |  |
|  | Indicatori LED |  |  | 10 * Collegamento, indicatori di porta |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 * PoE, indicatori PoE |  |  |  |  |  |
|  | Interruttore DIP |  |  | Predefinito: tutte le porte sono libere di comunicare, distanza di trasmissione: 0 ~ 100 m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VLAN: le porte di downlink sono isolate l'una dall'altra, ma possono comunicare con le porte di uplink. |  |  |  |  |  |
|  | Tensione di ingresso |  |  | 48 ~ 57 V CC |  |  |  |  |  |
|  | Consumo energetico |  |  | ≤125 W (a pieno carico incluso PoE) |  |  |  |  |  |
|  | Dimensioni (W*D*H) |  |  | 200*102*27 millimetri |  |  |  |  |  |
|  | Peso netto |  |  | 0,5 kg |  |  |  |  |  |
|  | Installazione |  |  | Montaggio tavolo/parete |  |  |  |  |  |
|  | Materiale |  |  | Scocca in metallo |  |  |  |  |  |
|  | Colore |  |  | Nero |  |  |  |  |  |
|  | Proprietà Switch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard |  |  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x |  |  |  |  |  |
|  | Modalità di inoltro |  |  | Memorizza e inoltra |  |  |  |  |  |
|  | Tabella MAC |  |  | 4K, supporta l'apprendimento automatico |  |  |  |  |  |
|  | Capacità di commutazione |  |  | 20 Gbps/non bloccante |  |  |  |  |  |
|  | Velocità di inoltro dei pacchetti |  |  | 14.88Mpps |  |  |  |  |  |
|  | Buffer |  |  | 1 milione |  |  |  |  |  |
|  | Alimentatore |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PoE Standard |  |  | IEEE 802.3af/at |  |  |  |  |  |
|  | Tipo di alimentazione PoE |  |  | End span |  |  |  |  |  |
|  | Assegnazione dei pin PoE |  | 1/2 (+), 3/6 (-) |  |  |  |  |  |  |
|  | PoE Budget |  |  | 45 W max per ogni porta, 120 W max per l'intero switch |  |  |  |  |  |
|  | Affidabilità |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESD |  |  | IEC61000-4-2, Livello 3: Scarico a contatto: ±6kV, Scarico in aria: ±8kV |  |  |  |  |  |
|  | Impennata |  |  | IEC61000-4-5, linea a terra: 6kV |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura di lavoro |  |  | -10 °C ~ 45 °C, 5% ~ 95% (senza condensa) |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura di stoccaggio |  |  | -40 °C ~ 85 °C, 5% ~ 95% (senza condensa) |  |  |  |  |  |

| Scheda tecnica dello switch | 2 |
| --- | --- |

Aspetto e dimensioni

Articolo

| UTP3310-PSB Dimensioni (mm) | UTP3310TS-PSB Dimensioni (mm) |
| --- | --- |

| Pannello frontale UTP3310-PSB |  | Pannello frontale UTP3310TS-PSB |
| --- | --- | --- |

Pannello posteriore

| Scheda tecnica dello switch | 3 |
| --- | --- |

Contenuto

Grazie per aver ordinato i nostri prodotti. Dopo l'acquisto, riceverai:

| Articolo | Quantità |
| --- | --- |
| Switch | 1 pezzo |
| Alimentatore | 1 pezzo |
| Accessori di montaggio | 1 set |
| Guida rapida all'installazione | 1 pezzo |

Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare:

www.utepo.net

SHENZHEN UTEPO TECH LTD.

Sede centrale: 5F, edificio B, parco scientifico e tecnologico di Tiange, NO.2, viale industriale di Luozu, via Shi'yan, distretto di Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Cina

Tel: +86-755-83898016-863 o +86-1501-2669-765 (Vendite)

E-mail: info@utepo.net (vendite), support@utepo.net (supporto tecnico)

©2023 SHENZHEN UTEPO TECH LTD. Tutti i diritti riservati.

Versione, V1.1, aggiornata 2023-08-03.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Nella preparazione di questo documento è stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, ma tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute in questo documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita.

| Scheda tecnica dello switch | 4 |
| --- | --- |