Scheda tecnica Switch | UTP3306TS-PSB

Switch Ethernet Gigabit PoE+ Gigabit RJ-45 a 1 porta Gigabit SFP a 1 porta a 4 porte

Panoramica

UTP3306S-PSB è uno switch Ethernet Gigabit PoE+ Gigabit RJ-45 a 1 porta Gigabit SFP a 1 porta a 4 porte.

Lo switch fornisce porte Ethernet downlink 4 * 10/100/1000 Base-T PoE + RJ-45, porta Ethernet uplink 1 * 10/100 / 1000Base-T RJ-45 e porta uplink SFP 1 * 1000Base-X. Tutte le porte Ethernet downlink RJ-45 supportano Power-over-Ethernet (PoE+) e forniscono fino a 30 W di potenza per porta.

L'interruttore supporta una modalità CCTV intelligente chiave. In modalità CCTV, supporta la funzione watchdog PoE, che può rilevare e riavviare automaticamente la fotocamera se è bloccata. Può essere ampiamente utilizzato in sistemi di monitoraggio della sicurezza video, progetti di rete, ecc.

Caratteristiche e punti salienti

Abundant Interfacce

- 4 * 10/100/1000Base-T PoE + RJ-45 (Auto MDI / MDIX) porte 1 * 10/100/1000Base-T RJ-45 (Auto MDI / MDIX) porta 1 * 1000Base-X Porta SFP

Power-over-Ethernet

- IEEE 802.3af/at

- 30W max per ogni porta, 60W max per intero switch

Design ad alte prestazioni

- Immunità alle sovratensioni 6k V

- Scarico a contatto 6kV, protezione ESD a scarica d'aria 8kV

- Design del guscio metallico

- Installazione su desktop/parete

Modalità Smart con un tasto

- CCTV: la distanza di trasmissione è estesa fino a 250m, ma la velocità è limitata a 10Mbps. Questa modalità supportala VLAN (tutte le porte di downlink sono isolate l'una dall'altra, ma possono comunicare con le porte di uplink), limita la tempesta di rete e il watchdog PoE.

| UTP3306TS-PSB Switch - Scheda tecnica | 1 |
| --- | --- |

Indicazioni

|  | Articolo |  |  | UTP3306TS-PSB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specifiche hardware |  |  |  |  |
|  | Porte di downlink |  |  | 4 * 10/100/1000Base-T PoE + RJ-45 (Auto-MDI / MDI-X) |  |
|  | Porte uplink |  |  | 1 * 10/100/1000Base-T RJ-45 (Auto-MDI / MDI-X) |  |
|  |  |  |  | 1 * 1000Base-X SFP |  |
|  | Indicatori LED |  |  | 1 * Indicatore di alimentazione, 1 * Indicatore di modalità CCTV, 4 * Indicatori di collegamento della porta di downlink , 4 * Downlink Port PoE |  |
|  |  |  |  | Indicatori, 2 * Uplink Port Link Indicatori |  |
|  |  |  |  | Modalità CCTV: la distanza di trasmissione è estesa fino a 250 m, ma la velocità è limitata a 10 Mbps. |  |
|  | DIP Switch |  |  | Questa modalità supporta VLAN (tutte le porte downlink sonoisolate l'una dall'altra, ma possono comunicare con |  |
|  |  |  |  | porte uplink), frenare la tempesta di rete e il watchdog PoE. |  |
|  | Tensione di ingresso |  |  | 48 ~ 57V CC |  |
|  | Consumo energetico |  |  | ≤65W (a pieno carico incluso PoE) |  |
|  | Dimensioni (W*D*H) |  |  | 135mm * 86mm * 27mm |  |
|  | Net Peso |  |  | 0,3 kg |  |
|  | Installazione |  |  | Desktop/Montaggio a parete |  |
|  | Switch Property |  |  |  |  |
|  | Standard |  |  | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |  |
|  | Modalità di inoltro |  |  | Memorizza e inoltra |  |
|  | Tabella MAC |  |  | 8K, supporto auto lguadagno |  |
|  | Capacità di commutazione |  |  | 12 Gbps/non bloccante |  |
|  | Velocità di inoltro dei pacchetti |  |  | 8,9 Mpps |  |
|  | Buffer di pacchetti |  |  | 4Mb |  |
|  | Telaio Jumbo |  |  | 9216 Byte |  |
|  | Alimentatore |  |  |  |  |
|  | PoE Standard |  |  | IEEE 802.3af/at (PSE) |  |
|  | Tipo di alimentatore PoE |  |  | Estensione finale |  |
|  | Assegnazione pin PoE |  | 1/2(+), 3/6(-) |  |  |
|  | PoE Budget |  |  | 30W max per ogni porta, 60W max per intero switch |  |
|  | Affidabilità |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FCC 47 CFR Parte 15 Classe A |  |
|  |  |  |  | EN55032 Classe A |  |
|  |  |  |  | IEC61000-4-2, Livello 3: Scarico contatto: ±6kV, Air Discharge: ±8kV |  |
|  | EMC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IEC61000-4-3, Livello 2: 3V/m |  |
|  |  |  |  | IEC61000-4-4, Livello 2: 1kV |  |
|  |  |  |  | IEC61000-4-5, linea a terra: 6kV |  |
|  |  |  |  | IEC61000-4-6, livello 2 (0,15 MHz ~ 80 MHz) |  |
|  | LVD |  |  | EN 62368-1:2014 |  |
|  |  |  |  | IN 62328-A11:2017 |  |
|  | Operatorio |  |  | -5 °C ~ 45 °C, 5% ~ 95% (senza condensa) |  |
|  | Immagazzinamento |  |  | -40 °C ~ 75 °C, 5% ~ 95% (senza condensa) |  |
|  | Certificazioni |  |  |  |  |
|  | Certificazioni |  |  | CE, FCC |  |

| UTP3306TS-PSB Switch - Scheda tecnica | 2 |
| --- | --- |

Aspetti e dimensioni

UTP3306TS-PSB

Dimensioni (mm)

Pannello frontale

Pannello posteriore

| UTP3306TS-PSB Switch - Scheda tecnica | 3 |
| --- | --- |

Bolla di accompagnamento

Benvenuti a ordinare i nostri prodotti. Dopo l'acquisto, riceverai:

| Articolo | Quantità |
| --- | --- |
| Interruttore | 1 pz |
| Potenza Adapter | 1 pz |
| Cavo di alimentazione CA | 1 pz |
| Accessorio di montaggio | 1 set |
| Guida rapida all'installazione | 1 pz |

Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni, visitare:

www.utepo.net

SHENZHEN UTEPO TECH LTD.

Sede: 5F, Building B, Tiange Science and Technology Park, NO.2, Luozu Industrial Avenue, Shi'yan Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Cina

Tel: +86-755-83898016-863 o +86-1501-2669-765 (vendite)

E-mail: info@utepo.net (vendite), support@utepo.net (assistenza tecnica)

©2023 SHENZHEN UTEPO TECH LTD. Tutti i diritti riservati.

Versione, V1.0, aggiornato 2023-01-06.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ogni sforzo è stato fatto nella preparazione di questo documento per garantire l'accuratezza dei contenuti, ma tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni in questo documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita.

| UTP3306TS-PSB Switch - Scheda tecnica | 4 |
| --- | --- |